Rapport de simulation — Stockage par batteries 5 capacités comparées · conseillée : 20,0 kWh · 5 000 kWh injectés/an Établi le 7 septembre 2026 · horizon 20 ans Document d'estimation à caractère indicatif : il ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil juridique, ni une garantie de résultat.

Comment lire ce rapport Il est produit automatiquement par le simulateur : les chiffres reprennent l'état de la simulation au moment de l'export. Dans les tableaux de paramètres, la colonne Statut distingue les données sourcées, les hypothèses à confirmer, et les valeurs calculées. Les paragraphes explicatifs sont repris du manuel d'utilisation et restent valables quelles que soient les valeurs saisies.

## 1. Objet et principe du stockage

Ce rapport compare plusieurs capacités de batterie pour répondre à une question précise : faut-il stocker son surplus solaire plutôt que de le revendre ? Le mécanisme est un arbitrage de prix. Aujourd'hui, le surplus part au réseau et est racheté à un tarif bas ; le soir venu, l'électricité est rachetée à un tarif plus élevé. La batterie capture cet écart.

La conséquence est contre-intuitive mais déterminante : ce n'est pas le prix de l'électricité qui fait la rentabilité d'une batterie, mais l'écart entre achat et revente. Un tarif de rachat généreux rend le stockage moins intéressant ; un surplus cédé gratuitement le rend beaucoup plus attractif.

## 2. Synthèse

Dans cette configuration, le stockage est rentable : la capacité de 20,0 kWh dégage la meilleure valeur actuelle nette, 1 397 € sur 20 ans, pour un coût de 7 407 €. L'investissement est remboursé au bout de 13 ans.

Le moteur de la rentabilité n'est pas le prix de l'électricité, mais l'écart entre le prix d'achat (0,2000 €/kWh) et le prix de revente (0,1000 €/kWh), soit 0,1000 €/kWh capturés sur chaque kilowattheure stocké. Cet écart est confortable : chaque kilowattheure détourné du réseau rapporte une part significative de sa valeur.

Le gisement stockable est plafonné par l'injection réseau, 5 000 kWh par an. La capacité conseillée en valorise 4 500 kWh, soit 90,0 % — le reste dépasse ce qu'une batterie de cette taille peut absorber au fil de l'année.

## 3. Paramètres retenus

### 3.1 Installation et énergie

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Production PV | NaN | kWh/an | Contexte — non calculé |
| Consommation | NaN | kWh/an | Contexte — non calculé |
| Injection réseau | 5 000 | kWh/an | Hypothèse projet |

Production PV  (kWh/an)  ·  Contexte — non calculé

Ce que c'est. La production photovoltaïque annuelle du site. Ce champ sert de repère de cohérence pour vous aider à situer l'injection réseau.

Comment le régler. Reprenez la production réelle relevée sur votre onduleur, ou l'estimation puissance × productible.

Effet sur le résultat. Aucun. Ce champ n'intervient pas dans les calculs actuels : seule l'injection réseau pilote le résultat. Il est là pour la lisibilité du contexte. Voir la section « Limites » à ce sujet.

Consommation  (kWh/an)  ·  Contexte — non calculé

Ce que c'est. La consommation électrique annuelle du foyer, également fournie à titre de repère.

Comment le régler. Relevé sur la facture annuelle ou l'espace client du fournisseur.

Effet sur le résultat. Aucun sur le calcul, pour la même raison que le champ précédent.

Injection réseau  (kWh/an)  ·  Hypothèse projet

Ce que c'est. Le surplus actuellement injecté sur le réseau, c'est-à-dire l'énergie produite mais non consommée sur place. C'est le gisement stockable : une batterie ne peut valoriser que ce qui partait au réseau.

Comment le régler. Relevé sur votre compteur (index d'injection) ou sur votre facture de revente. À défaut : production annuelle × (1 − taux d'autoconsommation).

Effet sur le résultat. Paramètre pilote du modèle. Il plafonne l'énergie valorisable de chaque capacité : si l'injection est faible, même une grosse batterie ne trouvera rien à stocker et toutes les capacités convergeront vers le même résultat.

### 3.2 Tarifs et hypothèses économiques

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix d'achat | 0,2000 | €/kWh | Hypothèse |
| Prix de revente | 0,1000 | €/kWh | Hypothèse |
| Écart capturé par kWh stocké | 0,1000 | €/kWh | Calculé |
| Hausse annuelle du prix élec. | 3,0 | %/an | Hypothèse |
| Taux d'actualisation | 4,0 | % | Hypothèse |

Prix d'achat  (€/kWh)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le prix payé pour l'électricité soutirée au réseau — celui que la batterie permet d'éviter.

Comment le régler. Part variable TTC de votre facture, hors abonnement. Pour aligner ce simulateur sur le simulateur photovoltaïque, saisissez 0,1940 (tarif réglementé « Bleu », option Base, 3–6 kVA, depuis le 1er février 2026).

Effet sur le résultat. Moitié de l'équation du gain. Chaque kWh stocké rapporte exactement prix d'achat − prix de revente.

Prix de revente  (€/kWh)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le tarif auquel votre surplus est actuellement racheté. C'est un manque à gagner : en stockant, vous renoncez à cette recette.

Comment le régler. Reprenez votre contrat d'achat en vigueur. Si votre surplus est cédé gratuitement, saisissez 0 — le gain par kWh devient alors maximal.

Effet sur le résultat. Se soustrait du gain unitaire. Un tarif de rachat élevé rend la batterie moins intéressante, ce qui est contre-intuitif mais logique : l'écart à capturer se réduit.

Hausse annuelle du prix élec.  (%/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'indexation composée appliquée chaque année au prix d'achat.

Comment le régler. Hypothèse, pas prévision. Testez 0 %, 2 % et 5 % pour encadrer le résultat.

Effet sur le résultat. Le prix de revente restant fixe dans ce modèle, la hausse élargit l'écart capturé année après année, donc améliore progressivement le gain annuel.

Taux d'actualisation  (%)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le taux qui ramène les gains futurs à leur valeur d'aujourd'hui, pour le calcul de la VAN.

Comment le régler. Coût de votre financement, ou rendement d'un placement sans risque. 2 à 4 % pour un ménage.

Effet sur le résultat. Un taux élevé pénalise les gains lointains et réduit la VAN de toutes les capacités, sans changer le classement de façon spectaculaire.

### 3.3 Batterie

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût batterie (réf. 13,5 kWh) | 5 000 | € | Hypothèse |
| Durée de vie / d'analyse | 20 | ans | Hypothèse |
| Dégradation batterie | 1,00 | %/an | Hypothèse |

Coût batterie (référence 13,5 kWh)  (€)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le coût installé d'une batterie de 13,5 kWh, qui sert de référence. Le coût des autres capacités est déduit au prorata : une batterie de 20 kWh coûte 20/13,5 fois ce montant.

Comment le régler. Reprenez un devis pour la capacité qui vous intéresse, puis ramenez-le à 13,5 kWh. Exemple : 4 000 € pour 10 kWh donnent 4 000 × 13,5/10 = 5 400 € à saisir.

Effet sur le résultat. Détermine l'investissement de chaque ligne du comparatif. Le prorata étant linéaire, il ne reproduit pas les économies d'échelle réelles — voir « Limites ».

Durée de vie / d'analyse  (ans)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'horizon du calcul, ici assimilé à la durée de vie de la batterie.

Comment le régler. Les garanties constructeur usuelles portent sur 10 ans ou un nombre de cycles. Retenir 20 ans est optimiste pour une batterie lithium résidentielle : 10 à 15 ans constituent une hypothèse plus prudente.

Effet sur le résultat. Très structurant. Passer de 20 à 12 ans ampute fortement le gain cumulé et repousse, voire annule, le retour sur investissement.

Dégradation batterie  (%/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. La perte de capacité utile annuelle, appliquée de façon composée à l'énergie valorisée.

Comment le régler. Les fiches techniques annoncent souvent 60 à 80 % de capacité résiduelle après 10 ans, soit environ 2 à 4 %/an au début. La valeur par défaut de 1 %/an est plutôt favorable.

Effet sur le résultat. À 1 %/an, l'énergie valorisée en année 20 vaut 83 % de celle de l'année 1. À 3 %/an, elle tombe à 56 % : l'effet devient déterminant.

Statut des valeurs. Aucune valeur de ce simulateur n'est sourcée : toutes sont des hypothèses à caler sur vos relevés, votre contrat de rachat et un devis réel. Les deux premiers champs, production et consommation, servent uniquement de repère de saisie et n'entrent pas dans le calcul.

## 4. Comparatif des capacités

Les cinq capacités ci-dessous partagent le même gisement stockable et les mêmes prix : seuls changent le coût d'acquisition et l'énergie que la batterie parvient à absorber au fil de l'année. La ligne mise en évidence est celle dont la valeur actuelle nette est la plus élevée — et non celle qui stocke le plus.

| Batterie | Coût | kWh valorisés/an | Gain année 1 | Gain cumulé | ROI | VAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 kWh | 1 852 € | 1 500 | 150 € | 4 536 € | 11 ans | 1 083 € |
| 10,0 kWh | 3 704 € | 2 500 | 250 € | 7 560 € | 12 ans | 1 188 € |
| 13,5 kWh | 5 000 € | 3 200 | 320 € | 9 677 € | 13 ans | 1 261 € |
| 15,0 kWh | 5 556 € | 3 500 | 350 € | 10 584 € | 13 ans | 1 292 € |
| 20,0 kWh | 7 407 € | 4 500 | 450 € | 13 608 € | 13 ans | 1 397 € |

Gain cumulé de chaque capacité, hors coût d'acquisition de la batterie. Les courbes ne se croisent pas : le classement se joue sur le coût, donc le retour sur investissement se lit dans le tableau, pas sur ce graphique.

## 5. Résultats de la capacité conseillée

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Capacité conseillée | 20,0 kWh |
| Coût d'acquisition | 7 407 € |
| Énergie valorisée (an 1) | 4 500 kWh |
| Part du surplus valorisée | 90,0 % |
| Gain année 1 | 450 € |
| Gain cumulé sur la durée | 13 608 € |
| Retour sur investissement | 13 ans |
| Valeur actuelle nette | 1 397 € |

### 5.1 Comment lire chaque indicateur

- Capacité conseillée — le meilleur compromis entre énergie captée et investissement, au sens de la valeur actuelle nette. Ce n'est pas la capacité qui stocke le plus.

- Énergie valorisée — les kilowattheures réellement détournés du réseau la première année. Ils sont bornés à la fois par l'injection disponible et par ce que la batterie peut absorber.

- Gain année 1 — l'énergie valorisée multipliée par l'écart entre prix d'achat et prix de revente.

- Retour sur investissement — première année où le gain cumulé dépasse le coût de la batterie. « Non atteint » signifie que cela ne survient jamais dans la durée retenue, ce qui est en soi une réponse.

- Valeur actuelle nette — valeur créée, actualisée, nette du coût de la batterie. Négative, la batterie coûte plus qu'elle ne rapporte.

## 6. Formules et paliers de valorisation

kWh valorisés = min( injection réseau , plafond du palier de capacité )

Énergie(t) = kWh valorisés × (1 − dégradation)^(t−1)

Prix achat(t) = prix achat × (1 + hausse)^(t−1)

Gain(t) = Énergie(t) × ( Prix achat(t) − prix de revente )

VAN = −Coût batterie + Σ Gain(t) / (1 + taux d'actualisation)^t

ROI = première année où Σ Gain ≥ coût de la batterie

Les paliers de valorisation plafonnent l'énergie qu'une capacité donnée peut absorber dans l'année, indépendamment de l'injection disponible :

| Capacité | Plafond d'énergie valorisable |
| --- | --- |
| jusqu'à 5 kWh | 1 500 kWh/an |
| jusqu'à 10 kWh | 2 500 kWh/an |
| jusqu'à 13,5 kWh | 3 200 kWh/an |
| jusqu'à 15 kWh | 3 500 kWh/an |
| au-delà de 15 kWh | 4 500 kWh/an |

Ces paliers traduisent le fait qu'une batterie ne réalise qu'un cycle utile par jour environ, et qu'elle ne peut pas absorber tout le surplus d'une journée d'été. Ils constituent des hypothèses à valider : si vous disposez d'une simulation horaire ou de données de terrain, ils doivent être remplacés par vos propres valeurs.

## 7. Limites du modèle

- Les champs « Production PV » et « Consommation » ne sont pas utilisés dans le calcul. Ils servent uniquement de repère de saisie ; seule l'injection réseau pilote le résultat.

- Le coût au prorata est linéaire. Dans la réalité, le coût au kWh décroît avec la capacité et une part du prix est fixe — onduleur hybride, pose, pilotage. Le comparatif défavorise donc légèrement les grandes capacités.

- Aucun rendement de charge et décharge. Une batterie lithium restitue environ 85 à 92 % de l'énergie stockée. Le modèle suppose 100 %, ce qui surestime le gain d'environ 10 %.

- Aucun remplacement de batterie ni coût de fin de vie sur la durée retenue.

- Le prix de revente n'est pas indexé, alors que le prix d'achat l'est. C'est une hypothèse implicitement favorable à la batterie.

- Raisonnement annuel, sans courbe de charge : les paliers remplacent une simulation au pas horaire.

- Aucun autre revenu : ni effacement, ni participation à un mécanisme de flexibilité, ni secours en cas de coupure — un service qui a de la valeur mais ne se chiffre pas ici.

## 8. Refaire ou ajuster cette simulation

Ce rapport est produit par le simulateur de stockage de Soleil Beaujolais, un fichier HTML autonome qui s'ouvre dans n'importe quel navigateur. La marche à suivre pour produire une nouvelle version :

- 1. Saisir l'injection réseau réelle : c'est le seul paramètre énergétique qui pilote le calcul. Relever l'index d'injection du compteur ou la facture de revente.

- 2. Renseigner les deux prix — achat et revente — d'après la facture et le contrat d'achat en vigueur.

- 3. Caler le coût sur un devis réel, ramené à la référence de 13,5 kWh. Exemple : 4 000 € pour 10 kWh donnent 4 000 × 13,5 / 10 = 5 400 € à saisir.

- 4. Corriger la durée de vie et la dégradation. Les valeurs par défaut, 20 ans et 1 %/an, sont favorables : refaire le calcul avec 12 ans et 3 %/an pour une lecture prudente. L'écart entre les deux scénarios est souvent plus instructif que le résultat lui-même.

Manuel complet. Chaque paramètre dispose dans le simulateur d'un lien d'aide qui ouvre le manuel d'utilisation à la fiche correspondante. Les explications reprises dans ce rapport en sont extraites : les deux documents disent la même chose.