Rapport de simulation — Rentabilité photovoltaïque 3 kWc · 70 % d'autoconsommation · 8 000 € Établi le 7 septembre 2026 · horizon 25 ans Document d'estimation à caractère indicatif : il ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil juridique, ni une garantie de résultat.

Comment lire ce rapport Il est produit automatiquement par le simulateur : les chiffres reprennent l'état de la simulation au moment de l'export. Dans les tableaux de paramètres, la colonne Statut distingue les données sourcées, les hypothèses à confirmer, et les valeurs calculées. Les paragraphes explicatifs sont repris du manuel d'utilisation et restent valables quelles que soient les valeurs saisies.

## 1. Objet et principe de l'installation

Ce rapport évalue la rentabilité d'une installation photovoltaïque résidentielle en France métropolitaine, dans un modèle d'autoconsommation totale. Le principe économique est simple : chaque kilowattheure produit et consommé sur place est un kilowattheure qui n'est pas acheté au réseau. Le gain n'est donc pas une recette, mais une dépense évitée.

Deux conséquences en découlent. D'abord, la valeur d'un kilowattheure produit dépend entièrement du prix auquel il aurait été acheté : plus l'électricité renchérit, plus l'installation rapporte. Ensuite, la production qui n'est pas consommée au moment où elle est disponible ne rapporte rien dans ce modèle — le dimensionnement compte donc autant que la puissance installée.

## 2. Synthèse

Dans cette configuration, l'installation est rentable : elle dégage une valeur actuelle nette de 1 084 € sur 25 ans, pour un investissement de 8 000 €. Le retour sur investissement intervient au bout de 15,0 ans.

Le taux d'autoconsommation retenu, 70 %, est ambitieux : il suppose un pilotage réel des usages — ballon d'eau chaude asservi à la production, recharge de véhicule en journée, ou batterie. Sans ce pilotage, un ménage se situe plutôt entre 30 et 40 %, et le résultat ci-dessus serait divisé par deux environ.

Sur les 3 300 kWh produits la première année, 2 310 kWh sont valorisés et 990 kWh sont perdus, ce modèle ne prévoyant ni prime à l'investissement ni revente du surplus. Si votre projet vend son surplus sous obligation d'achat, cette recette doit être ajoutée séparément.

## 3. Paramètres retenus

### 3.1 Installation et production

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance installée | 3 | kWc | Hypothèse projet |
| Productible | 1 100 | kWh/kWc/an | Sourcé — PVGIS |
| Coût d'investissement | 8 000 | € TTC | Hypothèse projet |
| Coût rapporté au kWc | 2 667 | €/kWc | Calculé |

Puissance installée  (kWc)  ·  Hypothèse projet

Ce que c'est. La puissance crête cumulée des modules, mesurée dans les conditions normalisées d'essai (STC). Ce n'est ni la puissance de raccordement, ni la puissance réellement délivrée à un instant donné, qui est presque toujours inférieure.

Comment le régler. Reprenez la valeur du devis. En résidentiel, l'ordre de grandeur va de 3 à 9 kWc. Un module courant fait aujourd'hui 425 à 500 Wc pour environ 2 m² : 3 kWc représentent donc 6 à 7 modules et une quinzaine de mètres carrés.

Effet sur le résultat. La production est strictement proportionnelle à ce paramètre. Attention au piège : dans ce modèle sans revente, augmenter la puissance sans augmenter le taux d'autoconsommation dégrade la rentabilité, car la production supplémentaire est purement et simplement perdue.

Productible  (kWh/kWc/an)  ·  Sourcé — PVGIS

Ce que c'est. L'énergie produite en un an par kWc installé. Il synthétise l'ensoleillement du lieu, l'orientation, l'inclinaison, les ombrages et les pertes du système (câblage, onduleur, température).

Comment le régler. Utilisez PVGIS (outil de la Commission européenne) ou la carte de productible de photovoltaique.info, en saisissant l'adresse exacte, l'orientation et l'inclinaison. Ordres de grandeur : environ 950 à 1 050 dans le Nord, 1 150 à 1 250 dans la vallée du Rhône, 1 300 à 1 400 sur le pourtour méditerranéen. Retirez 10 à 20 % pour une toiture est-ouest, davantage en cas d'ombrage porté.

Effet sur le résultat. Proportionnel à la production, donc aux économies. Avec le prix du kWh, c'est l'un des deux paramètres qui pilotent le résultat.

Coût d'investissement  (€ TTC)  ·  Hypothèse projet

Ce que c'est. Le montant total réellement déboursé : matériel, pose, raccordement, démarches administratives et taxes comprises.

Comment le régler. Reprenez le devis, toutes taxes comprises. Pour comparer plusieurs offres, ramenez le montant au kWc : 8 000 € pour 3 kWc font environ 2 700 €/kWc. Le taux de TVA applicable dépend de la puissance et du type de logement — vérifiez-le sur votre devis.

Effet sur le résultat. Détermine le point de départ de la courbe de trésorerie, donc directement le temps de retour. C'est le premier levier de négociation d'un projet.

### 3.2 Tarifs et hypothèses économiques

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix de l'électricité (an 0) | 0,1940 | €/kWh | Sourcé — TRV |
| Hausse annuelle du prix élec. | 3,0 | %/an | Hypothèse |
| Taux d'autoconsommation | 70 | % | Hypothèse |
| Taux d'actualisation | 4,0 | % | Hypothèse |

Prix de l'électricité (an 0)  (€/kWh)  ·  Sourcé — TRV

Ce que c'est. Le prix du kWh que vous n'achetez plus au réseau. C'est la valeur de chaque kilowattheure autoconsommé.

Comment le régler. Prenez la part variable TTC de votre facture, hors abonnement. La valeur par défaut correspond au tarif réglementé « Bleu » EDF, option Base, 3–6 kVA, en vigueur depuis le 1er février 2026. Si vous êtes en offre de marché ou en heures pleines / heures creuses, utilisez votre prix moyen réel, qui peut différer sensiblement.

Effet sur le résultat. Proportionnel aux économies. Avec le taux d'autoconsommation, c'est le paramètre le plus sensible du modèle.

Hausse annuelle du prix élec.  (%/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'indexation appliquée chaque année au prix du kWh, de façon composée.

Comment le régler. Personne ne connaît cette valeur : c'est une hypothèse, pas une prévision. La bonne pratique est de tester un encadrement — 0 %, 2 %, puis 5 % — et de regarder si la conclusion tient dans les trois cas.

Effet sur le résultat. Effet composé, donc considérable sur 25 ans. À 3 %/an, le prix du kWh double en 24 ans. C'est souvent ce paramètre, plus que la technique, qui fait basculer un projet du rouge au vert.

Taux d'autoconsommation  (%)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. La part de la production effectivement consommée sur place. Dans ce modèle, le reste est perdu : il n'y a ni prime, ni revente du surplus.

Comment le régler. Sans pilotage particulier, un ménage se situe plutôt entre 30 et 40 %. On atteint 60 à 80 % avec un ballon d'eau chaude piloté sur la production, une recharge de véhicule électrique en journée, ou une batterie. La valeur par défaut de 70 % suppose donc un pilotage réel — abaissez-la si ce n'est pas votre cas.

Effet sur le résultat. Proportionnel aux économies. Doubler le taux d'autoconsommation double le gain, sans dépenser un euro de plus en panneaux.

Taux d'actualisation  (%)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le taux qui traduit la préférence pour le présent : 100 € dans dix ans valent moins que 100 € aujourd'hui. Il sert à calculer la VAN et sert de seuil de comparaison pour le TRI.

Comment le régler. Utilisez le coût de votre financement si vous empruntez, ou le rendement d'un placement sans risque si vous mobilisez votre épargne. Pour un ménage, 2 à 4 % sont des valeurs courantes.

Effet sur le résultat. Un taux plus élevé écrase la valeur des économies lointaines et réduit la VAN. Il ne change ni la production, ni le temps de retour brut.

### 3.3 Durée, dégradation et entretien

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Durée d'analyse | 25 | ans | Hypothèse |
| Dégradation des panneaux | 0,50 | %/an | Hypothèse |
| Entretien annuel | 0 | €/an | Hypothèse |
| Remplacement onduleur | 0 | € | Hypothèse |
| Année de remplacement | 15 | année | Hypothèse |

Durée d'analyse  (ans)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'horizon sur lequel le calcul est mené.

Comment le régler. On s'aligne généralement sur la garantie de production des modules, soit 25 à 30 ans. Retenir une durée plus courte donne une lecture plus prudente.

Effet sur le résultat. Allonger la durée améliore mécaniquement la VAN et le gain total, mais sur une période de plus en plus incertaine. Méfiez-vous d'un projet qui n'est rentable qu'à partir de la 24e année.

Dégradation des panneaux  (%/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. La perte de rendement annuelle des modules, appliquée de façon composée à la production.

Comment le régler. La fiche technique du module donne la garantie linéaire de puissance, typiquement 0,4 à 0,55 %/an pour du silicium cristallin récent.

Effet sur le résultat. Modéré mais réel : à 0,5 %/an, la production de la 25e année est inférieure d'environ 12 % à celle de la première.

Entretien annuel  (€/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Les charges récurrentes : nettoyage, contrôle périodique, surcoût d'assurance, abonnement de supervision.

Comment le régler. Laissez 0 si vous n'engagez aucune dépense récurrente. Comptez 100 à 200 €/an si vous souscrivez un contrat de maintenance ou déclarez l'installation à votre assureur.

Effet sur le résultat. Se déduit de chaque flux annuel. Une charge de 150 €/an ampute d'environ un tiers une économie de 450 €/an — l'effet est loin d'être négligeable.

Remplacement onduleur  (€)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. La dépense ponctuelle de remplacement de l'onduleur, appliquée une seule fois, à l'année indiquée ci-dessous.

Comment le régler. Comptez 800 à 1 500 € pour un onduleur string résidentiel. Les micro-onduleurs, souvent garantis 20 à 25 ans, peuvent justifier de laisser 0.

Effet sur le résultat. Creuse un décrochement ponctuel dans la courbe de trésorerie. Si le remplacement tombe juste avant le point de rentabilité, il peut repousser le retour de plusieurs années.

Année de remplacement  (année)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'année à laquelle la dépense d'onduleur est comptabilisée.

Comment le régler. La durée de vie usuelle d'un onduleur string se situe entre 10 et 15 ans. Sans effet si le coût de remplacement est laissé à 0.

Effet sur le résultat. Plus le remplacement est tardif, plus son poids actualisé est faible.

Statut des valeurs. Seuls le prix de l'électricité et le productible sont des données sourcées. Toutes les autres valeurs sont des hypothèses de travail, à ajuster au projet réel avant toute décision d'investissement.

## 4. Résultats de la simulation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Production année 1 | 3 300 kWh |
| Énergie autoconsommée (an 1) | 2 310 kWh |
| Énergie non valorisée (an 1) | 990 kWh |
| Économie année 1 | 448 € |
| Investissement | 8 000 € |
| Valeur actuelle nette | 1 084 € |
| Taux de rendement interne | 5,1 % |
| Temps de retour brut | 15,0 ans |
| Temps de retour actualisé | 21,5 ans |
| Gain net total | 7 278 € |

### 4.1 Comment lire chaque indicateur

- Production année 1 — puissance multipliée par productible. À comparer à votre consommation annuelle pour vérifier la cohérence du dimensionnement.

- Économie année 1 — les kilowattheures autoconsommés multipliés par le prix du kWh. C'est le gain réel de la première année, avant toute indexation.

- Valeur actuelle nette — la somme des économies futures ramenées à leur valeur d'aujourd'hui, moins l'investissement. Positive, le projet crée de la valeur par rapport à un placement au taux d'actualisation retenu ; négative, il en détruit.

- Taux de rendement interne — le taux d'actualisation qui annulerait la VAN. Il se compare au taux retenu : au-dessus, le projet est créateur de valeur. Il affiche « — » lorsque les flux ne remboursent jamais l'investissement.

- Temps de retour — l'année où la trésorerie cumulée franchit zéro, par interpolation linéaire, d'où la décimale. La version actualisée, plus sévère, tient compte du coût du temps.

- Gain net total — le cumul non actualisé sur toute la durée. C'est le chiffre le plus flatteur des six, car il ignore le temps : à manier avec prudence.

Trésorerie cumulée, non actualisée (aire pleine) et actualisée (pointillé). L'écart entre les deux courbes matérialise le coût du temps.

## 5. Détail année par année

| Année | Production | Prix du kWh | Économie | Flux net | Trésorerie cumulée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 300 kWh | 0,1940 € | 448 € | 448 € | -7 552 € |
| 2 | 3 284 kWh | 0,1998 € | 459 € | 459 € | -7 093 € |
| 3 | 3 267 kWh | 0,2058 € | 471 € | 471 € | -6 622 € |
| 4 | 3 251 kWh | 0,2120 € | 482 € | 482 € | -6 140 € |
| 5 | 3 234 kWh | 0,2183 € | 494 € | 494 € | -5 645 € |
| 6 | 3 218 kWh | 0,2249 € | 507 € | 507 € | -5 138 € |
| 7 | 3 202 kWh | 0,2316 € | 519 € | 519 € | -4 619 € |
| 8 | 3 186 kWh | 0,2386 € | 532 € | 532 € | -4 087 € |
| 9 | 3 170 kWh | 0,2458 € | 545 € | 545 € | -3 542 € |
| 10 | 3 154 kWh | 0,2531 € | 559 € | 559 € | -2 983 € |
| 11 | 3 139 kWh | 0,2607 € | 573 € | 573 € | -2 410 € |
| 12 | 3 123 kWh | 0,2685 € | 587 € | 587 € | -1 823 € |
| 13 | 3 107 kWh | 0,2766 € | 602 € | 602 € | -1 221 € |
| 14 | 3 092 kWh | 0,2849 € | 617 € | 617 € | -605 € |
| 15 | 3 076 kWh | 0,2934 € | 632 € | 632 € | 27 € |
| 16 | 3 061 kWh | 0,3022 € | 648 € | 648 € | 675 € |
| 17 | 3 046 kWh | 0,3113 € | 664 € | 664 € | 1 339 € |
| 18 | 3 030 kWh | 0,3207 € | 680 € | 680 € | 2 019 € |
| 19 | 3 015 kWh | 0,3303 € | 697 € | 697 € | 2 716 € |
| 20 | 3 000 kWh | 0,3402 € | 714 € | 714 € | 3 430 € |
| 21 | 2 985 kWh | 0,3504 € | 732 € | 732 € | 4 162 € |
| 22 | 2 970 kWh | 0,3609 € | 750 € | 750 € | 4 913 € |
| 23 | 2 955 kWh | 0,3717 € | 769 € | 769 € | 5 682 € |
| 24 | 2 941 kWh | 0,3829 € | 788 € | 788 € | 6 470 € |
| 25 | 2 926 kWh | 0,3944 € | 808 € | 808 € | 7 278 € |

## 6. Formules employées

Production(t) = puissance × productible × (1 − dégradation)^(t−1)

Prix kWh(t) = prix initial × (1 + hausse)^(t−1)

Économie(t) = Production(t) × taux d'autoconsommation × Prix kWh(t)

Flux net(t) = Économie(t) − entretien − (onduleur si t = année de remplacement)

VAN = −Investissement + Σ Flux net(t) / (1 + taux d'actualisation)^t

TRI = taux annulant la VAN, résolu par bissection sur [−90 % ; +100 %]

Temps de retour = année où la trésorerie cumulée franchit 0 (interpolation linéaire)

## 7. Limites du modèle

- Le taux d'autoconsommation est figé. Dans la réalité il varie selon la saison et l'heure ; le modèle raisonne en énergie annuelle, pas au pas horaire. C'est acceptable pour une pré-étude, insuffisant pour un dimensionnement fin.

- Ni revente, ni prime. La production non consommée sur place est considérée comme perdue. Un projet vendant son surplus sous obligation d'achat verrait son résultat amélioré d'autant.

- Aucune fiscalité n'est prise en compte : ni imposition des revenus, ni évolution de la TVA, ni taxe foncière.

- Aucun financement. L'investissement est supposé payé comptant en année 0. Un emprunt modifierait le profil de trésorerie et l'effort réel, sans bouleverser la VAN.

- Aucune valeur résiduelle de l'installation en fin de période, ni coût de démantèlement.

- Le prix de l'électricité est traité comme une donnée unique, alors qu'il se décompose entre fourniture, acheminement et taxes, qui n'évoluent pas au même rythme.

## 8. Refaire ou ajuster cette simulation

Ce rapport est produit par le simulateur photovoltaïque de Soleil Beaujolais, un fichier HTML autonome qui s'ouvre dans n'importe quel navigateur. La marche à suivre pour produire une nouvelle version :

- 1. Saisir les trois données du devis : puissance en kWc, coût total TTC, et productible relevé sur PVGIS pour l'adresse exacte, avec son orientation et son inclinaison.

- 2. Corriger le prix de l'électricité avec la part variable TTC de votre propre facture, hors abonnement.

- 3. Régler honnêtement le taux d'autoconsommation : c'est l'erreur la plus fréquente. 70 % ne s'atteint qu'avec un pilotage réel des usages ; sans pilotage, descendre à 35 %.

- 4. Lire le résultat comme une fourchette, pas comme un chiffre : refaire le calcul avec une hausse du prix de l'électricité à 0 % puis à 5 %. Si la conclusion tient dans les deux cas, elle est solide.

Manuel complet. Chaque paramètre dispose dans le simulateur d'un lien d'aide qui ouvre le manuel d'utilisation à la fiche correspondante. Les explications reprises dans ce rapport en sont extraites : les deux documents disent la même chose.