Rapport de simulation — Autoconsommation collective 5 participants · 24 kWc · mode « Clé statique » Établi le 7 septembre 2026 · horizon 25 ans Document d'estimation à caractère indicatif : il ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil juridique, ni une garantie de résultat.

Comment lire ce rapport Il est produit automatiquement par le simulateur : les chiffres reprennent l'état de la simulation au moment de l'export. Dans les tableaux de paramètres, la colonne Statut distingue les données sourcées, les hypothèses à confirmer, et les valeurs calculées. Les paragraphes explicatifs sont repris du manuel d'utilisation et restent valables quelles que soient les valeurs saisies.

## 1. Objet et principe de l'opération

L'autoconsommation collective, définie à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, permet à plusieurs participants proches de partager localement une production renouvelable, au sein d'une personne morale organisatrice (PMO), via le réseau public de distribution. L'électricité ne circule pas dans des câbles dédiés : elle transite par le réseau, et le partage est une opération comptable. Le gestionnaire de réseau affecte, toutes les 15 minutes, une part de la production à chaque consommateur selon une clé de répartition transmise par la PMO.

Cette simulation modélise deux points de vue simultanément : celui du producteur, qui investit et perçoit des recettes, et celui des consommateurs, qui économisent sur leur facture. Ces deux intérêts s'opposent partiellement à travers le prix de vente ACC : ce que l'un gagne, l'autre le perd. Un projet n'est viable que si les deux colonnes sont acceptables.

## 2. Synthèse

Dans cette configuration, l'opération est équilibrée pour les deux parties : le producteur dégage une valeur actuelle nette de 66 € sur 25 ans, et les participants économisent 340 € dès la première année.

Le rapport entre la production (26 400 kWh) et la capacité d'absorption du collectif (25 350 kWh) est cohérent.

Le mode « Ordre de priorité (maximisation) » affecterait 8 340 kWh de plus par an que le mode retenu, soit 13 983 € de valeur actuelle nette supplémentaire. Cette énergie n'est pas perdue physiquement : elle bascule en surplus collectif, valorisé 0,0400 €/kWh au lieu de 0,1200 €/kWh.

## 3. Paramètres retenus

### 3.1 Production et investissement

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance installée | 24 | kWc | Hypothèse projet |
| Productible | 1 100 | kWh/kWc/an | Sourcé — PVGIS |
| Investissement | 27 600 | € | Hypothèse projet |
| Subventions / apports | 9 000 | € | Hypothèse projet |
| Investissement net | 18 600 | € | Calculé |

Puissance installée  (kWc)  ·  Hypothèse projet

Ce que c'est. La puissance crête cumulée de l'ensemble des installations participant à l'opération.

Comment le régler. Reprenez le devis. Contrainte réglementaire : la puissance cumulée d'une opération étendue doit rester inférieure à 5 MW, seuil porté jusqu'à 10 MW pour certaines opérations à l'échelle d'un EPCI. Second seuil, fiscal celui-là : 1 MWc, au-delà duquel le tarif d'accise à 0 €/MWh ne s'applique plus.

Effet sur le résultat. Augmente la production, donc les recettes — mais au-delà de la capacité d'absorption des participants, chaque kWc supplémentaire ne fait que gonfler le surplus, valorisé bien moins cher. Comparez toujours la production affichée au total des capacités d'absorption.

Productible  (kWh/kWc/an)  ·  Sourcé — PVGIS

Ce que c'est. L'énergie produite annuellement par kWc installé, intégrant ensoleillement, orientation, inclinaison et pertes.

Comment le régler. PVGIS ou la carte de productible de photovoltaique.info, à l'adresse du site de production. Environ 1 150 à 1 250 dans la vallée du Rhône.

Effet sur le résultat. Proportionnel à la production totale de l'opération.

Investissement  (€)  ·  Hypothèse projet

Ce que c'est. Le coût complet du projet : matériel, pose, raccordement, études de faisabilité, frais juridiques de constitution de la PMO.

Comment le régler. Devis, en n'oubliant pas les postes spécifiques à l'ACC — étude de faisabilité, montage juridique, convention avec le gestionnaire de réseau — qui pèsent proportionnellement plus lourd sur les petites opérations.

Effet sur le résultat. Point de départ de la courbe de trésorerie du producteur. Premier déterminant du temps de retour.

Subventions / apports  (€)  ·  Hypothèse projet

Ce que c'est. Les aides déduites de l'investissement : appels à projets régionaux, aides ADEME, apports citoyens non rémunérés, fonds propres d'une collectivité.

Comment le régler. Montant notifié. Point de vigilance : les aides ne sont pas cumulables entre elles dans tous les cas, et bénéficier de l'arrêté tarifaire implique de renoncer aux aides à l'investissement sur la production. Vérifiez la compatibilité avant de cumuler.

Effet sur le résultat. Réduit d'autant l'investissement net. Avec les valeurs par défaut, ramener ce champ à 0 fait basculer la VAN nettement en négatif — ce qui illustre la dépendance historique de l'ACC au soutien public.

### 3.2 Prix de l'énergie

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix réseau évité (an 0) | 0,1940 | €/kWh | Sourcé — TRV |
| Prix de vente ACC | 0,1200 | €/kWh | Hypothèse — PMO |
| Réseau et taxes sur kWh ACC | 0,0540 | €/kWh | Hypothèse à vérifier |
| Valorisation du surplus | 0,0400 | €/kWh | Hypothèse à vérifier |
| Marge unitaire consommateur | 0,0200 | €/kWh | Calculé |

Prix réseau évité (an 0)  (€/kWh)  ·  Sourcé — TRV

Ce que c'est. Le prix que les consommateurs paient aujourd'hui sans ACC. C'est la référence contre laquelle se mesure leur économie.

Comment le régler. Part variable TTC de la facture. La valeur par défaut correspond au tarif réglementé « Bleu » EDF, option Base, 3–6 kVA, en vigueur depuis le 1er février 2026. Attention : les participants non résidentiels ont le plus souvent des tarifs différenciés sur quatre plages temporelles (heures pleines / creuses, été / hiver). Une valeur unique est une simplification.

Effet sur le résultat. Plafond du gain consommateur. Tout l'équilibre de l'opération se joue dans l'espace entre ce prix et la somme « prix ACC + acheminement ».

Prix de vente ACC (part fourniture)  (€/kWh)  ·  Hypothèse — décision PMO

Ce que c'est. Le prix auquel le producteur vend le kilowattheure partagé aux consommateurs de l'opération. C'est la variable de décision centrale de la PMO.

Comment le régler. C'est un arbitrage politique autant qu'économique : il doit rentabiliser l'installation tout en restant attractif face aux offres classiques. Son intérêt majeur pour les consommateurs n'est pas seulement d'être plus bas, mais d'être fixé sur plusieurs années, donc moins exposé aux aléas du marché.

Effet sur le résultat. Jeu à somme nulle entre producteur et consommateurs : ce que l'un gagne, l'autre le perd. Le simulateur affiche les deux côtés simultanément, précisément pour rendre cet arbitrage visible. Montez-le progressivement et observez le moment où l'économie consommateur devient négative — c'est la limite haute acceptable.

Réseau et taxes sur kWh ACC  (€/kWh)  ·  Hypothèse à vérifier

Ce que c'est. Ce que le consommateur continue de payer, en plus du prix ACC, sur chaque kilowattheure affecté : le TURPE et la TVA correspondante.

Comment le régler. Le TURPE est systématiquement prélevé sur tout kWh soutiré, y compris les kWh affectés en ACC — même si l'électricité était cédée gratuitement. En revanche, l'accise bénéficie d'un tarif particulier à 0 €/MWh sous conditions (voir la section « Cadre réglementaire »). La valeur par défaut est un ordre de grandeur pour un client BT ≤ 36 kVA, à confirmer auprès du fournisseur.

Effet sur le résultat. Se retranche directement de l'économie consommateur. C'est ce poste qui explique pourquoi la marge de manœuvre d'une opération ACC est étroite : sur 0,1940 €/kWh évités, seuls 0,1400 environ restent à partager.

Valorisation du surplus collectif  (€/kWh)  ·  Hypothèse à vérifier

Ce que c'est. Le tarif auquel est valorisée la production qui n'a été affectée à aucun consommateur, à chaque pas de mesure.

Comment le régler. Ce surplus peut être vendu — sous obligation d'achat ou en contrat de gré à gré — ou cédé sans rémunération au gestionnaire de réseau. Vérifiez le tarif applicable dans l'arrêté tarifaire en vigueur, en gardant à l'esprit qu'en bénéficier implique de renoncer aux aides à l'investissement. Saisissez 0 si le surplus est cédé gratuitement.

Effet sur le résultat. Détermine le coût d'opportunité d'une mauvaise clé de répartition. Plus l'écart avec le prix ACC est grand, plus le choix du mode d'affectation pèse — c'est le ressort de la section « Comparaison des clés ».

La marge unitaire consommateur est la clé de lecture économique de l'opération : elle correspond au prix réseau évité, diminué du prix de vente ACC et des coûts de réseau et taxes qui restent dus. C'est l'espace, souvent étroit, dans lequel producteur et consommateurs doivent tous deux trouver leur compte.

### 3.3 Charges et hypothèses économiques

| Paramètre | Valeur | Unité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Frais de PMO / gestion | 900 | €/an | Hypothèse |
| Composante de gestion majorée | 30 | €/an/participant | Hypothèse à vérifier |
| Exploitation et maintenance | 500 | €/an | Hypothèse |
| Charges annuelles totales | 1 580 | €/an | Calculé |
| Hausse du prix réseau | 3,0 | %/an | Hypothèse |
| Indexation du prix ACC | 2,0 | %/an | Hypothèse — PMO |
| Dégradation des panneaux | 0,50 | %/an | Hypothèse |
| Durée d'analyse | 25 | ans | Hypothèse |
| Taux d'actualisation | 4,0 | % | Hypothèse |

Frais de PMO / gestion  (€/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le coût de fonctionnement de la personne morale organisatrice : animation, facturation des participants, plateforme de calcul et de suivi de la répartition, comptabilité, assurance.

Comment le régler. Très variable selon que la PMO est bénévole (association, collectif citoyen) ou qu'elle délègue à un prestataire. Les offres de plateformes du marché se facturent souvent à l'abonnement, parfois indexées au nombre de participants.

Effet sur le résultat. Charge fixe, donc d'autant plus lourde que l'opération est petite. C'est l'une des raisons pour lesquelles les très petites ACC peinent à s'équilibrer.

Composante de gestion majorée  (€/an et par participant)  ·  Hypothèse à vérifier

Ce que c'est. Le surcoût TURPE facturé par le gestionnaire de réseau pour l'affectation des index toutes les 15 minutes. Il s'applique à tous les participants, producteurs comme consommateurs, et quel que soit le type d'opération.

Comment le régler. Les montants dépendent du segment de puissance ; consultez les grilles TURPE en vigueur. Le simulateur multiplie ce montant par le nombre de participants plus un, pour compter le producteur.

Effet sur le résultat. Croît avec le nombre de participants. Une opération à trente foyers supporte ici trente fois cette charge, ce qui pèse contre l'idée intuitive selon laquelle « plus on est nombreux, mieux c'est ».

Exploitation et maintenance  (€/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'entretien technique de l'installation : maintenance préventive, assurance, supervision de production, provision pour remplacement d'onduleur.

Comment le régler. Ordre de grandeur courant : 15 à 25 €/kWc/an pour une installation de cette taille.

Effet sur le résultat. Charge annuelle récurrente qui se déduit des recettes.

Hausse du prix réseau  (%/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'indexation annuelle du prix évité, c'est-à-dire de la référence contre laquelle les consommateurs se comparent.

Comment le régler. Hypothèse. Testez 0 %, 2 % et 5 %.

Effet sur le résultat. Améliore l'économie des consommateurs année après année, si le prix ACC est indexé moins vite. L'écart entre ce paramètre et le suivant constitue le véritable argument commercial de l'opération.

Indexation du prix ACC  (%/an)  ·  Hypothèse — décision PMO

Ce que c'est. L'indexation annuelle du prix de vente ACC, généralement fixée par contrat sur plusieurs années.

Comment le régler. Souvent calée sur l'inflation générale, ou volontairement inférieure à la dérive attendue des prix de l'électricité — c'est ce différentiel qui constitue la promesse faite aux participants.

Effet sur le résultat. Si l'indexation ACC égale la hausse réseau, l'avantage consommateur reste constant en valeur. Si elle est inférieure, l'avantage s'élargit avec le temps — au détriment des recettes du producteur.

Dégradation des panneaux  (%/an)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. La perte de rendement annuelle des modules.

Comment le régler. Fiche technique du module : 0,4 à 0,55 %/an pour du silicium cristallin récent.

Effet sur le résultat. Réduit progressivement la production, donc l'énergie affectée et les recettes.

Durée d'analyse  (ans)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. L'horizon du calcul.

Comment le régler. Généralement alignée sur la durée de vie des modules. À rapprocher toutefois de la durée des conventions signées avec les participants, souvent bien plus courte — un point de fragilité propre à l'ACC.

Effet sur le résultat. Allonger la durée améliore la VAN, mais suppose que les participants restent engagés, ce qui n'est jamais garanti sur 25 ans.

Taux d'actualisation  (%)  ·  Hypothèse

Ce que c'est. Le taux ramenant les flux futurs à leur valeur présente, pour la VAN, et servant de seuil au TRI.

Comment le régler. Coût du financement pour une société de projet, taux sans risque pour une collectivité ou un collectif citoyen.

Effet sur le résultat. Un taux élevé pénalise fortement les projets à retour long, ce qui est le cas de la plupart des opérations ACC.

Statut des valeurs. Seuls le prix réseau et le productible sont des données sourcées. Toutes les autres valeurs sont des hypothèses de travail, à confirmer auprès du gestionnaire de réseau, des fournisseurs et des textes en vigueur avant toute décision d'investissement.

## 4. Composition du collectif

| Participant | Consommation | Clé statique | Simultanéité | Capacité d'absorption |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mairie | 12 000 kWh | 20,0 % | 70 % | 8 400 kWh |
| 2. École | 15 000 kWh | 20,0 % | 70 % | 10 500 kWh |
| 3. Salle des fêtes | 6 000 kWh | 20,0 % | 55 % | 3 300 kWh |
| 4. Foyer 1 | 4 500 kWh | 20,0 % | 35 % | 1 575 kWh |
| 5. Foyer 2 | 4 500 kWh | 20,0 % | 35 % | 1 575 kWh |
| Total | 42 000 kWh | 100,0 % | — | 25 350 kWh |

### 4.1 Ce que signifie chaque colonne

- Ordre — le rang du participant dans la cascade d'affectation. Il ne compte qu'en mode « Ordre de priorité » : les premiers servis prennent tout ce qu'ils peuvent absorber avant de laisser la place aux suivants. C'est un choix de gouvernance, pas un paramètre technique.

- Consommation — la consommation électrique annuelle du participant, tous usages confondus, relevée sur sa facture. Chaque participant doit disposer d'un contrat de fourniture actif, chez le fournisseur de son choix.

- Clé statique — le coefficient de répartition fixe attribué au participant et transmis au gestionnaire de réseau par la PMO. La somme doit valoir 100 %. Au-delà, les clés sont normalisées ; en deçà, la production non affectée part en surplus. Cette colonne n'est utilisée qu'en mode « Clé statique ».

- Simultanéité — la part de la consommation annuelle qui a lieu pendant les heures de production. Un bâtiment tertiaire occupé en journée — mairie, école, commerce — se situe plutôt entre 60 et 75 % ; un logement occupé en soirée descend à 25-35 %. Seules des courbes de charge réelles permettent de trancher.

- Capacité d'absorption — consommation multipliée par simultanéité. C'est le plafond de ce que le participant peut recevoir sur l'année. Une clé généreuse attribuée à un participant peu simultané ne produit aucun bénéfice : l'énergie part en surplus.

La simultanéité désigne la part de la consommation annuelle qui a lieu pendant les heures de production. Multipliée par la consommation, elle donne la capacité d'absorption : le plafond physique de ce qu'un participant peut recevoir sur l'année, quelle que soit la clé qui lui est attribuée. C'est la traduction annuelle de la règle de l'article D. 315-4, selon laquelle l'énergie affectée ne peut excéder la consommation mesurée. C'est aussi le paramètre le plus sensible de toute la simulation : sans courbes de charge réelles, il s'agit d'une estimation.

## 5. Résultats de la simulation

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Production année 1 | 26 400 kWh |
| Capacité d'absorption du collectif | 25 350 kWh |
| Énergie partagée en ACC (an 1) | 17 010 kWh |
| Surplus collectif (an 1) | 9 390 kWh |
| Taux d'autoconsommation collective | 64,4 % |
| Couverture des besoins du collectif | 40,5 % |
| Recettes producteur (an 1) | 2 417 € |
| Flux net producteur (an 1) | 837 € |
| Valeur actuelle nette producteur | 66 € |
| Taux de rendement interne | 4,0 % |
| Temps de retour brut | 16,8 ans |
| Temps de retour actualisé | 24,9 ans |
| Économies consommateurs (an 1) | 340 € |
| Économies consommateurs cumulées | 30 483 € |

### 5.1 Comment lire chaque indicateur

- Production année 1 — puissance multipliée par productible. À comparer à la capacité d'absorption du collectif, juste en dessous : le rapport entre les deux dit immédiatement si l'installation est bien dimensionnée.

- Taux d'autoconsommation collective — part de la production effectivement partagée localement. Le complément part en surplus, valorisé à un tarif bien inférieur.

- Couverture des besoins — part de la consommation totale des participants couverte par l'ACC. À ne pas confondre avec le taux d'ACC : on peut avoir un taux élevé et une couverture faible si l'installation est petite devant les besoins.

- Valeur actuelle nette — la somme des flux futurs ramenés à leur valeur d'aujourd'hui, moins l'investissement net. Positive, le projet crée de la valeur par rapport à un placement au taux d'actualisation retenu ; négative, il en détruit.

- Taux de rendement interne — le taux d'actualisation qui annulerait la VAN. Il se compare au taux d'actualisation retenu : au-dessus, le projet est créateur de valeur. Il affiche « — » lorsque les flux ne remboursent jamais l'investissement.

- Temps de retour — l'année où la trésorerie cumulée franchit zéro, par interpolation linéaire, d'où la décimale. La version actualisée, plus sévère, tient compte du coût du temps.

- Économies consommateurs — le gain des participants sur leur facture. Si ce montant est négatif, le prix de vente ACC est trop élevé : les participants paieraient plus cher qu'au réseau et l'opération n'a pas de sens pour eux.

Trésorerie cumulée du producteur (non actualisée et actualisée) et économies cumulées des consommateurs.

Consommation, capacité d'absorption et énergie effectivement affectée, par participant, la première année.

## 6. Bilan par participant (année 1)

| Participant | Conso. | Capacité | Énergie ACC | Part prod. | Couverture | Économie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mairie | 12 000 kWh | 8 400 kWh | 5 280 kWh | 20,0 % | 44,0 % | 106 € |
| École | 15 000 kWh | 10 500 kWh | 5 280 kWh | 20,0 % | 35,2 % | 106 € |
| Salle des fêtes | 6 000 kWh | 3 300 kWh | 3 300 kWh | 12,5 % | 55,0 % | 66 € |
| Foyer 1 | 4 500 kWh | 1 575 kWh | 1 575 kWh | 6,0 % | 35,0 % | 32 € |
| Foyer 2 | 4 500 kWh | 1 575 kWh | 1 575 kWh | 6,0 % | 35,0 % | 32 € |
| Total | 42 000 kWh | 25 350 kWh | 17 010 kWh | 64,4 % | 40,5 % | 340 € |

## 7. Comparaison des clés de répartition

Trois modes d'affectation sont comparés ci-dessous. Ils partagent exactement la même production : seule change la manière de l'attribuer, et donc la part qui finit en surplus.

| Mode d'affectation | Énergie ACC | Taux d'ACC | Surplus | Recettes prod. | Économies conso. | VAN prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clé statique (retenu) | 17 010 kWh | 64,4 % | 9 390 kWh | 2 417 € | 340 € | 66 € |
| Clé au prorata des consommations | 23 421 kWh | 88,7 % | 2 979 kWh | 2 930 € | 468 € | 10 263 € |
| Ordre de priorité (maximisation) | 25 350 kWh | 96,0 % | 1 050 kWh | 3 084 € | 507 € | 14 049 € |

Production partagée ou perdue en surplus, selon le mode d'affectation retenu (année 1).

- Clé statique — des coefficients fixes, identiques à chaque pas de mesure. Simple et répandue, mais si un participant se voit affecter plus d'énergie qu'il ne peut absorber, le reliquat n'est pas réaffecté aux autres : il bascule en surplus collectif.

- Clé au prorata des consommations — fixe elle aussi, mais calculée au prorata des consommations annuelles. Elle épouse mieux le poids réel de chaque participant, sans s'adapter aux variations instantanées.

- Ordre de priorité (maximisation) — la production est affectée séquentiellement, chacun prenant ce qu'il peut absorber avant de laisser la place au suivant. C'est la logique de maximisation de l'autoconsommation introduite par le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026, dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2027. Elle réduit le surplus, mais rend la répartition inégale : les derniers de la liste peuvent ne rien recevoir, ce qui pose une question d'équité relevant de la gouvernance de la PMO.

## 8. Cadre réglementaire applicable

- Périmètre — 2 km au maximum entre les participants les plus éloignés. Dérogations : 10 km en communes rurales ou périurbaines, 20 km en communes rurales, 20 km si un participant est un service d'incendie et de secours, ou le territoire d'un EPCI à fiscalité propre.

- Puissance — inférieure à 5 MW pour une opération étendue, jusqu'à 10 MW pour certaines opérations à l'échelle d'un EPCI.

- Répartition — décret n° 2026-561 du 26 juin 2026, rectifié le 5 juillet 2026 : affectation prioritaire aux consommateurs dans la limite de leur consommation mesurée, encadrement du calendrier de transmission des coefficients. Application échelonnée entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2027.

- Accise sur l'électricité — tarif particulier de 0 €/MWh depuis le 1er mars 2025 pour les kWh affectés, pour une installation de moins de 1 MWc (articles L. 312-87 et L. 312-79 du CIBS). C'est aujourd'hui le principal moteur économique du modèle.

- TURPE — systématiquement prélevé sur tout kWh soutiré, y compris affecté, même cédé gratuitement. Une grille spécifique existe sur option (article L. 315-3), réservée sous le TURPE 7 aux opérations dont tous les participants sont raccordés en aval du même poste HTA/BT. Une composante de gestion majorée s'applique à tous les participants.

## 9. Détail année par année

| Année | Production | Énergie ACC | Surplus | Recettes | Flux net | Trésorerie cumulée | Écon. conso. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 400 kWh | 17 010 kWh | 9 390 kWh | 2 417 € | 837 € | -17 763 € | 340 € |
| 2 | 26 268 kWh | 16 957 kWh | 9 311 kWh | 2 448 € | 868 € | -16 895 € | 397 € |
| 3 | 26 137 kWh | 16 905 kWh | 9 232 kWh | 2 480 € | 900 € | -15 995 € | 456 € |
| 4 | 26 006 kWh | 16 852 kWh | 9 154 kWh | 2 512 € | 932 € | -15 063 € | 516 € |
| 5 | 25 876 kWh | 16 800 kWh | 9 076 kWh | 2 545 € | 965 € | -14 098 € | 579 € |
| 6 | 25 747 kWh | 16 749 kWh | 8 998 kWh | 2 579 € | 999 € | -13 099 € | 643 € |
| 7 | 25 618 kWh | 16 697 kWh | 8 921 kWh | 2 613 € | 1 033 € | -12 066 € | 710 € |
| 8 | 25 490 kWh | 16 646 kWh | 8 844 kWh | 2 648 € | 1 068 € | -10 997 € | 778 € |
| 9 | 25 362 kWh | 16 595 kWh | 8 767 kWh | 2 684 € | 1 104 € | -9 894 € | 849 € |
| 10 | 25 235 kWh | 16 544 kWh | 8 691 kWh | 2 720 € | 1 140 € | -8 753 € | 922 € |
| 11 | 25 109 kWh | 16 494 kWh | 8 616 kWh | 2 757 € | 1 177 € | -7 576 € | 997 € |
| 12 | 24 984 kWh | 16 444 kWh | 8 540 kWh | 2 795 € | 1 215 € | -6 361 € | 1 074 € |
| 13 | 24 859 kWh | 16 394 kWh | 8 465 kWh | 2 834 € | 1 254 € | -5 107 € | 1 154 € |
| 14 | 24 735 kWh | 16 344 kWh | 8 391 kWh | 2 873 € | 1 293 € | -3 815 € | 1 237 € |
| 15 | 24 611 kWh | 16 294 kWh | 8 317 kWh | 2 913 € | 1 333 € | -2 482 € | 1 322 € |
| 16 | 24 488 kWh | 16 245 kWh | 8 243 kWh | 2 953 € | 1 373 € | -1 109 € | 1 409 € |
| 17 | 24 365 kWh | 16 196 kWh | 8 169 kWh | 2 995 € | 1 415 € | 306 € | 1 499 € |
| 18 | 24 244 kWh | 16 147 kWh | 8 096 kWh | 3 037 € | 1 457 € | 1 763 € | 1 593 € |
| 19 | 24 122 kWh | 16 099 kWh | 8 023 kWh | 3 080 € | 1 500 € | 3 263 € | 1 688 € |
| 20 | 24 002 kWh | 16 051 kWh | 7 951 kWh | 3 124 € | 1 544 € | 4 807 € | 1 787 € |
| 21 | 23 882 kWh | 16 003 kWh | 7 879 kWh | 3 169 € | 1 589 € | 6 396 € | 1 889 € |
| 22 | 23 762 kWh | 15 955 kWh | 7 807 kWh | 3 214 € | 1 634 € | 8 030 € | 1 995 € |
| 23 | 23 643 kWh | 15 907 kWh | 7 736 kWh | 3 261 € | 1 681 € | 9 711 € | 2 103 € |
| 24 | 23 525 kWh | 15 860 kWh | 7 665 kWh | 3 308 € | 1 728 € | 11 439 € | 2 215 € |
| 25 | 23 408 kWh | 15 813 kWh | 7 595 kWh | 3 356 € | 1 776 € | 13 214 € | 2 330 € |

## 10. Formules employées

Production(t) = puissance × productible × (1 − dégradation)^(t−1)

Capacité(i) = consommation(i) × simultanéité(i)

Énergie ACC(i,t) = selon le mode d'affectation, plafonnée par Capacité(i)

Surplus(t) = Production(t) − Σ Énergie ACC(i,t)

Recettes(t) = Σ Énergie ACC × Prix ACC(t) + Surplus × prix surplus

Charges(t) = maintenance + frais PMO + composante gestion × (participants + 1)

Économie conso(i,t) = Énergie ACC(i,t) × [ Prix réseau(t) − Prix ACC(t) − acheminement ]

VAN = −Investissement net + Σ Flux net(t) / (1 + taux d'actualisation)^t

TRI = taux annulant la VAN, résolu par bissection

## 11. Limites du modèle

- Raisonnement en énergie annuelle, non au pas de 15 minutes : la simultanéité remplace une simulation sur courbes de charge réelles. Suffisant pour une pré-étude et pour comparer des modes d'affectation, insuffisant pour engager un investissement.

- Un prix réseau unique pour tous les participants, alors que les tarifs varient et se déclinent le plus souvent sur quatre plages temporelles pour les non-résidentiels.

- Le TURPE spécifique optionnel n'est pas modélisé, ni la « part fixe » de production non affectée introduite par le décret de 2026, supposée nulle.

- Aucune fiscalité sur les recettes du producteur, ni IFER, ni taxe foncière, ni imposition des bénéfices. Aucun financement : l'investissement est supposé payé comptant en année 0.

- Le collectif est supposé stable sur toute la durée. Un participant qui déménage ou se retire oblige à revoir la clé — un risque propre à l'ACC.

- Les écarts affichés entre modes d'affectation constituent une borne haute du gain réellement atteignable, une clé dynamique ne pouvant anticiper parfaitement les consommations.

## 12. Suites à donner

- Confirmer l'éligibilité du périmètre et la puissance cumulée auprès du gestionnaire de réseau.

- Remplacer les coefficients de simultanéité par des courbes de charge réelles, seul moyen de fiabiliser le résultat.

- Vérifier le tarif d'acheminement applicable, la valorisation du surplus et l'éligibilité au TURPE spécifique.

- Arbitrer le prix de vente ACC et le mode d'affectation en instance de PMO : ce sont des décisions de gouvernance, que le calcul éclaire sans les trancher.

- Vérifier la compatibilité des aides envisagées avec le régime de valorisation du surplus retenu.

## 13. Refaire ou ajuster cette simulation

Ce rapport est produit par le simulateur d'autoconsommation collective de Soleil Beaujolais, un fichier HTML autonome qui s'ouvre dans n'importe quel navigateur. La marche à suivre pour produire une nouvelle version :

- 1. Vérifier d'abord l'éligibilité — périmètre géographique et puissance cumulée. Un projet hors périmètre n'a pas d'économie à simuler.

- 2. Renseigner les participants avec leur consommation réelle et une estimation honnête de leur simultanéité, puis comparer le total des capacités d'absorption à la production : c'est le premier test de cohérence du projet.

- 3. Ajuster la production et l'investissement d'après le devis, sans oublier les frais spécifiques à l'ACC — étude de faisabilité, montage juridique, convention de raccordement — qui pèsent proportionnellement plus lourd sur les petites opérations.

- 4. Caler les prix : le prix réseau vient des factures, le prix de vente ACC est la variable de décision de la PMO. Le faire varier et observer les deux colonnes, producteur et consommateurs, jusqu'à trouver un point acceptable pour les deux.

- 5. Comparer les trois modes d'affectation pour mesurer ce que coûte une clé mal ajustée.

- 6. Tester la robustesse : mettre la subvention à zéro, la hausse du prix réseau à 0 %, la simultanéité dix points plus bas. Si le projet résiste, il est solide.

Manuel complet. Chaque paramètre dispose dans le simulateur d'un lien d'aide qui ouvre le manuel d'utilisation à la fiche correspondante. Les explications reprises dans ce rapport en sont extraites : les deux documents disent la même chose.